КЛЕЩИ ИНДУКЦИОННЫЕ КИ-50

###### Основные технические данные

Клещи индукционные КИ-50 (далее – клещи) предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в исследуемую коммуникацию без гальванической связи с ней.

Диапазон рабочих частот клещей

от 1 до 10 кГц.

Максимальный входной ток – 0,7 А.

Максимальный диаметр охватываемой цепи –  50 мм.

# Указания по применению

#### Клещи подключить к гнёздам «ВЫХОД» генератора ГТ-15, ГТ-75 или подобного. Обхватить клещами коммуникацию, обеспечить плотное смыкание губок клещей. Установить на генераторе требуемую рабочую частоту и выходную мощность, обеспечивающую входной ток клещей не превышающий максимально допустимый.

#### Для получения максимального тока в контуре исследуемого участка коммуникации обеспечить минимально возможное его сопротивление. Для этого можно использовать, например, локальные заземления по краям контура или закорачивание концов коммуникации.

#### Исследование коммуникации проводить в соответствии с руководством по эксплуатации на приёмник.

#### ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать клещи к неизолированным высоковольтным коммуникациям. В летнее время для исключения перегрева клещей не оставляйте их на солнцепёке.

#### В клещах установлен самовосстанавливающийся предохранитель, который при превышении максимального входного тока отключает клещи от генератора. В этом случае необходимо выключить генератор не менее, чем на 5 минут. При новом включении, установить выходную мощность генератора меньшую, чем та, которая была установлена ранее.